Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagane Parametry techniczne sprzętu rolniczego

| Konfiguracja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. |  |  |
| 1 | Silnik minimalna moc znamionowa | 150KM(2200/min) ECE R24 |
| 2 | Liczba cylindrów | 6 |
| 3 | Regulacja obrotów silnika | Elektroniczna/mechaniczna |
| 4 | Pojemność skokowa | 6500-7000cm sześc. |
| 5 | Zbiornik paliwa | Min 300 l. |
| 6 | Emisja spalin | TIER III |
| 7 | Przekładnia jazdy | hydrostatyczna |
| 8 | Max prędkość | 25km/h |
| 9 | Szerokość robocza listwy nożowej | Większa lub równa 4.2m |
| 10 | Prędkość listwy nożowej | 1100-1250 cykli/min |
| 11 | Regulacja położenia nagarniacza | elektrohydrauliczna |
| 12 | Połączenie hedera z kombajnem | hydrauliczne |
| 13 | Sposób mocowania nożyków do listwy | Za pomocą śrub lub nitowe |
| 14 | Napęd przenośnika | Pasowy |
| 15 | Napęd zwrotny | Elektryczny / hydrauliczny / mechaniczny |
| 16 | Obciążenie hedera | Hydro-gazowe |
| 17 | Chwytacz kamieni | Z bezpiecznym usuwaniem |
| 18 | Ilość łańcuchów przenośnika pochyłego | Co najmniej 3 |
| 19 | Średnica bębna młócącego | 0.400 - 0.670 m |
| 20 | Szerokość bębna młócącego | Min. 1m |
| 21 | Regulacja obrotów bębna młócącego | Mechaniczna / elektryczna |
| 22 | Kąt opasania bębna | 110 – 120 stopni |
| 23 | Ilość wytrząsaczy | Min 4 |
| 24 | Pow. wytrząsaczy | Min. 4,0 m kw. Max. 6,0 m kw. |
| 25 | Powierzchnia sit | Min. 3 m kw. Max. 5,5 m kw. |
| 26 | Sterowanie obr. wentylatora | Elektryczne / mechanicznie |
| 27 | Typ wentylatora | Łopatkowy / baryłkowy |
| 28 | Pojemność zbiornika ziarna | Min. 4000l. |
| 29 | Wydajność rozładunku ziarna | Min. 50l/s |
| 30 | Czujnik napełnienia | Tak |
| 31 | Wysokość rozładunku | Min. 3,5m |
| 32 | Sposób rozkładania przen. wył. ziarna | hydrauliczny |
| 33 | Usytuowanie kabiny | centralne |
| 34 | Klimatyzacja | Tak |
| 35 | Regulacja lusterek zewn. | Elektryczne / mechaniczna |
| 36 | Dźwignia wielofunkcyjna (joystick) | Tak |
| 37 | Sterowanie napędami | joystick |
| 38 | fotel operatora | amortyzowany |
| 39 | Monitor osiągów licznik ha | Tak |
| 40 | rozmiary opon | Przód: min 620/75/R26 Tył: min 14,5/70-20 |
| 41 | Rozdrabniacz słomy | Tak |
| 42 | Zapasowa kosa | Tak |
| 43 | Zaczep wózka transportowego | Tak |
| 44 | Wózek transportowy hedera | Tak |
| 45 | Gaśnica przeciwpożarowa | Tak |
| 46 | Lampy błyskowe | Min. 2 sztuki |
| 47 | Czujnik strat na koszu sitowym | tak |
| 48 | Czujnik strat na wytrząsaczach | Tak |
| 49 | Instrukcja obsługi | W języku polskim |
| 50 | Katalog części zamiennych | Tak |
| 51 | Szkolenie dwóch operatorów | Tak |
| 52 | Rozruch na polu w czasie zbioru u zamawiającego | Tak |
| 53 | Fotel instruktora | Tak |
| 54 | Gwarancja na maszynę | 24 m-ce Jeżeli Wykonawca przewiduje limit roczny przepracowanych motogodzin, nie może być to wartość niższa niż 240 motogodziny |
| 55 | Maszyna fabrycznie nowa w pełni sprawna | Tak |
| 56 | Maszyna bez śladów uprzedniego użytkowania, wszystkie części oryginalne i fabrycznie nowe | Tak |
| 57 | Rok produkcji | 2012 lub 2013 |
| 58 | Maszyna spełniająca wszystkie normy wynikające z przepisów prawa | Tak |